from typing import Dict

import os

import flet as ft

import pandas as pd

import math

import datetime

# Химические константы: молярные массы и заряды ионов

Mr = {'Cl': 35.453, 'SO4': 96.06, 'HCO3': 61.017, 'Ca': 40.078, 'Mg': 24.305,

'NaK': 22.99, 'Ba': 137.327, 'Sr': 87.62}

z = {'Cl': -1, 'SO4': -2, 'HCO3': -1, 'Ca': 2, 'Mg': 2, 'NaK': 1, 'Ba': 2, 'Sr': 2}

# Параметры сульфатных солей: эмпирические коэффициенты и молярные массы

salts = {

'Барит': {'a': 10.147, 'b': -4.946e-3, 'c': 11.650e-6, 'd': -5.315e-5,

'e': -4.003, 'f': 2.787, 'g': -0.619, 'h': -1.850e-3,

'ion': 'Ba', 'Mr': 233.387},

'Целестин': {'a': 6.090, 'b': 2.237e-3, 'c': 5.739e-6, 'd': -4.197e-5,

'e': -2.082, 'f': 0.944, 'g': -8.650e-2, 'h': -1.873e-3,

'ion': 'Sr', 'Mr': 183.68},

'Ангидрит': {'a': 2.884, 'b': 9.327e-3, 'c': 0.188e-6, 'd': -3.400e-5,

'e': -1.994, 'f': 1.267, 'g': -0.190, 'h': -3.195e-3,

'ion': 'Ca', 'Mr': 136.138},

'Бассанит': {'a': 4.053, 'b': -1.792e-3, 'c': 11.400e-6, 'd': -7.070e-5,

'e': -1.734, 'f': 0.562, 'g': -2.170e-2, 'h': -6.436e-4,

'ion': 'Ca', 'Mr': 145.146},

'Гипс': {'a': 3.599, 'b': -0.266e-3, 'c': 9.029e-6, 'd': -5.586e-5,

'e': -0.847, 'f': 5.240e-2, 'g': 8.520e-2, 'h': -2.090e-3,

'ion': 'Ca', 'Mr': 172.153}

}

# Вспомогательные преобразования единиц

def to_fahrenheit(T_c):

return T_c * 9.0 / 5.0 + 32.0

def to_psi(P_atm):

return P_atm * 14.6959

# Перевод мг/л в моль/л

def conc_molar(mg_per_l, Mr_value):

# Обработка значений с запятой

if isinstance(mg_per_l, str):

mg_per_l = mg_per_l.replace(',', '.')

mg_per_l = float(mg_per_l)

return (mg_per_l / 1000.0) / Mr_value

# Расчет ионной силы раствора

def calc_I(c):

return 0.5 * sum(c[i] * (z[i]**2) for i in c if i in z)

# Расчёт индекса насыщения карбонатной системы (кальцит)

def calc_SI_calcite(c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil):

# Перевод температуры и давления

TB, PB = to_fahrenheit(T), to_psi(P)

I = calc_I(c)

# Определение режима: есть газ, нет газа, либо информации недостаточно

gas = False

no_gas = False

no_info = False

if GF > 0 and Q > 0 and water_c > 0 and y_CO2 > 0:

gas = True

elif Q > 0 and water_c > 0 and X_CO2 > 0:

no_gas = True

else:

no_info = True

# Расчёт при наличии газа

if gas == True:

Qj, wc, GF, yCO2_prime = float(Q), float(water_c), float(GF), float(y_CO2)

BWPD = Qj * wc / 100 * 6.28981

BOPD = Qj * (100 - wc) / 100 * 6.28981

MMCFD = Qj * (100 - wc) / 100 * GF * 35.3147 / 1e6

TB05, PB05 = TB**0.5, PB**0.5

fCO2 = math.exp((-7.66e-3 + 8.0e-4 * TB05 - 2.11e-5 * TB) * PB05 + \

(-5.77e-4 + 3.72e-5 * TB05 - 5.7e-7 * TB) * PB + \

(4.4e-6 - 2.96e-7 * TB05 + 5.1e-9 * TB05) * PB ** 1.5)

denom = 1 + PB * fCO2 * (5*BWPD + 10*BOPD) * 1e-9 / ((TB + 460) * max(MMCFD, 1e-12))

yCO2 = yCO2_prime / denom if denom != 0 else yCO2_prime

denom2 = PB * yCO2 * fCO2 if PB * yCO2 * fCO2 != 0 else 1e-12

return math.log10(max(c.get('Ca', 0) * c.get('HCO3', 0), 1e-30) / denom2) + \

6.039 + 0.014463 * TB - 9.44e-5 * TB**2 - 6.185e-5 * PB - \

1.895 * I**0.5 + 0.662 * I + 0.03654 * I**1.5 - 8e-5 * TB * I**0.5

# Расчёт при отсутствии газа, но с данными по нефти

if no_gas == True:

Qj, wc, XCO2, Mroil, rhooil = float(Q), float(water_c), float(X_CO2), float(Mroil), float(dens_oil)

Vw = Qj * wc / 100 * 1000

Vo = Qj * (100 - wc) / 100 * 1000

nCO2 = Vo * rhooil / Mroil * XCO2 if Mroil != 0 else 0

cCO2 = 7289 * nCO2 / (Vw + 3.04 * Vo) if (Vw + 3.04 * Vo) != 0 else 1e-12

return math.log10(max(c.get('Ca', 0) * c.get('HCO3', 0), 1e-30) / cCO2) + \

3.801 + 0.008115 * TB - 9.028e-6 * TB**2 - 7.419e-5 * PB - \

1.961 * I**0.5 + 0.695 * I - 0.01136 * I**1.5 - 1.604e-5 * TB * I**0.5

# Расчёт по упрощённой формуле при недостатке информации

if no_info == True:

pH = float(pH)

return math.log10(max(c.get('Ca', 0) * c.get('HCO3', 0), 1e-30)) + \

pH - 2.53 + 0.008943 * TB + 1.886e-6 * TB**2 - 4.855e-5 * PB - \

1.470 * I**0.5 + 0.316 * I + 0.0537 * I**1.5 + 0.001297 * TB * I**0.5

# Индекс насыщения для сульфатных солей

def calc_SI_sulfate(salt, c, T, P):

TB, PB = to_fahrenheit(T), to_psi(P)

I = calc_I(c)

# Равновесная константа взаимодействия Ме²⁺–SO₄²⁻

logK_st = 2.301 + 0.00174 * TB + 4.553e-6 * TB**2 - 7.801e-6 * PB - \

3.969 * I**0.5 + 2.280 * I - 0.459 * I**1.5 - 0.0006037 * TB * I**0.5

K_st = 10**logK_st

# Концентрации для расчёта свободного SO₄²⁻

sum_cM = c.get('Ca', 0) + c.get('Mg', 0) + c.get('Ba', 0) + c.get('Sr', 0)

temp = K_st * (sum_cM - c.get('SO4', 0))

a = 1 + temp

sqrt_term = math.sqrt(max(a**2 + 4*K_st*c.get('SO4', 0), 0))

cSO4_free = (-a + sqrt_term) / (2*K_st) if K_st != 0 else c.get('SO4', 0)

# Свободная концентрация соответствующего катиона

ion_name = salts[salt]['ion']

cM_free = c.get(ion_name, 0) / (1 + K_st*cSO4_free) if (1 + K_st*cSO4_free) != 0 else c.get(ion_name, 0)

# Расчет равновесной константы конкретной соли

coef = salts[salt]

logK_c = coef['a'] + coef['b'] * TB + coef['c'] * TB**2 + coef['d'] * PB + \

coef['e'] * I**0.5 + coef['f'] * I + coef['g'] * I**1.5 + coef['h'] * TB * I**0.5

return math.log10(max(cM_free * cSO4_free, 1e-30)) + logK_c

# Максимально возможное осаждение конкретной соли (итеративный поиск)

def get_max_dc(salt, c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil):

# Определяем пары ионов для соли

cation, anion = ('Ca', 'HCO3') if salt == 'Кальцит' else (salts[salt]['ion'], 'SO4')

# Максимально возможный расход ионов

limit = max(0, min(c.get(cation, 0), c.get(anion, 0)))

low, high = 0.0, limit

# Начальный SI

if salt == 'Кальцит':

SI = calc_SI_calcite(c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil)

else:

SI = calc_SI_sulfate(salt, c, T, P)

if SI is None or SI <= 0:

return 0.0

i = 0

mid = 0

# Двоичный поиск количества осадка

while SI is not None and abs(SI) > 1e-6:

mid = (low + high) / 2

new_c = c.copy()

new_c[cation] = max(0, new_c.get(cation, 0) - mid)

new_c[anion] = max(0, new_c.get(anion, 0) - mid)

if salt == 'Кальцит':

SI = calc_SI_calcite(new_c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil)

else:

SI = calc_SI_sulfate(salt, new_c, T, P)

if SI is not None and SI > 0:

low = mid

else:

high = mid

i += 1

return mid

# Главный расчёт масс осадков с последовательным осаждением

def calculate_masses(c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil, N_steps=1000):

# Стартовые значения SI

SI_results = {'Кальцит': calc_SI_calcite(c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil)}

for salt in salts:

SI_results[salt] = calc_SI_sulfate(salt, c, T, P) if c.get('SO4', 0) > 0 else -100.0

# Список пересыщенных солей

active = [k for k, v in SI_results.items() if v is not None and v > 0]

# Предварительное вычисление максимальных осаждений

delta_max = {s: get_max_dc(s, c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil) for s in active}

delta = {s: delta_max[s] / N_steps for s in active}

precip = {s: 0.0 for s in active}

current_c = c.copy()

# Основной итерационный цикл

for _ in range(N_steps):

I_step = calc_I(current_c)

to_precipitate = []

# Выбираем соли, которые всё ещё пересыщены

for s in active:

si = calc_SI_calcite(current_c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil) if s == 'Кальцит' \

else calc_SI_sulfate(s, current_c, T, P)

if si is not None and si > 0:

to_precipitate.append(s)

# Реальное осаждение с проверкой доступных ионов

for s in to_precipitate:

cation = 'Ca' if s == 'Кальцит' else salts[s]['ion']

anion = 'HCO3' if s == 'Кальцит' else 'SO4'

d_actual = min(delta[s], current_c.get(cation, 0), current_c.get(anion, 0))

if d_actual <= 0:

continue

current_c[cation] -= d_actual

current_c[anion] -= d_actual

precip[s] += d_actual

# Перевод осаждённых количеств в г/л

masses = {}

si_res = {}

sum_masses = 0

for s in precip:

mr = 100.087 if s == 'Кальцит' else salts[s]['Mr']

masses[s] = round(precip[s] * mr, 3)

si_res[s] = format(precip[s], '.3e')

sum_masses += masses[s]

# Добавляем нули для солей, которых нет в осадках

for key in ['Кальцит', *salts.keys()]:

si_res.setdefault(key, 0.0)

masses.setdefault(key, 0.0)

masses['Общая масса солей'] = round(sum_masses, 4)

si_res['Общая масса солей'] = '-'

return masses, si_res

DOWNLOADS_DIR = os.path.join(os.path.expanduser("~"), "Downloads")

def main(page: ft.Page):

table = None

page.title = "Калькулятор осаждения солей"

page.padding = 20

page.window.width = 900

page.window.height = 1200

page.window.top = 0

page.scroll = ft.ScrollMode.AUTO

page.window.maximized = True

file_picker = ft.FilePicker()

page.overlay.append(file_picker)

temp_input = ft.TextField(label="Температура, °C", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="60", width=200)

press_input = ft.TextField(label="Давление, атм", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="30", width=200)

ph_input = ft.TextField(label="pH", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="7.42", width=200)

Q_input = ft.TextField(label="Дебит жидкости, м³/сут", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=200)

water_input = ft.TextField(label="Обводненность, %", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=200)

gas_input = ft.TextField(label="Газовый фактор, м³/м³", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=200)

cl_input = ft.TextField(label="Cl⁻, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="11838.8", width=200)

so4_input = ft.TextField(label="SO₄²⁻, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="122", width=200)

hco3_input = ft.TextField(label="HCO₃⁻, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="164.7", width=200)

ca_input = ft.TextField(label="Ca²⁺, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="641.28", width=200)

mg_input = ft.TextField(label="Mg²⁺, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="60.75", width=200)

nak_input = ft.TextField(label="Na⁺ и K⁺, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="6892.18", width=200)

ba_input = ft.TextField(label="Ba²⁺, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="1000", width=200)

sr_input = ft.TextField(label="Sr²⁺, мг/л", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="102", width=200)

oil_density_input = ft.TextField(label="Плотность нефти, кг/м³", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=200)

oil_mr_input = ft.TextField(label="Средняя молекулярная масса пластовой нефти, г/моль", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=450)

co2_in_gas_input = ft.TextField(label="Мольная доля CO₂ в газовой фазе", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=300)

co2_in_oil_input = ft.TextField(label="Мольная доля CO₂ в пластовой нефти", label_style=ft.TextStyle(size=18), value="0", width=300)

results_column = ft.Column([], spacing=10, horizontal_alignment=ft.CrossAxisAlignment.START)

required_fields = [temp_input, press_input, ph_input, ca_input, cl_input, so4_input, hco3_input, mg_input, nak_input, ba_input, sr_input]

def on_field_change(e):

field = e.control

if field.value and field.value.strip():

field.border_color = None

else:

field.border_color = ft.Colors.RED_400

page.update()

for f in required_fields:

f.on_change = on_field_change

numeric_fields = [

temp_input, press_input, ph_input,

Q_input, water_input, gas_input,

cl_input, so4_input, hco3_input, ca_input, mg_input, nak_input, ba_input, sr_input,

oil_density_input, oil_mr_input, co2_in_gas_input, co2_in_oil_input

]

def normalize_input(e):

field = e.control

if ',' in field.value:

field.value = field.value.replace(',', '.')

page.update()

for f in numeric_fields:

f.on_change = normalize_input

def calculate_click(e):

try:

# Проверка обязательных полей

required_fields = [temp_input, press_input]

missing = [f.label for f in required_fields if not (f.value and f.value.strip())]

if missing:

for f in required_fields:

f.border_color = ft.Colors.RED_400 if not (f.value and f.value.strip()) else None

page.open(ft.SnackBar(ft.Text("Заполните обязательные поля!"), bgcolor=ft.Colors.RED))

page.update()

return

nonlocal table

# --- Считываем параметры ---

T = float(temp_input.value or 0)

P = float(press_input.value or 0)

pH = float(ph_input.value or 0)

GF = float(gas_input.value or 0)

Q = float(Q_input.value or 0)

water_c = float(water_input.value or 0)

y_CO2 = float(co2_in_gas_input.value or 0)

X_CO2 = float(co2_in_oil_input.value or 0)

Mroil = float(oil_mr_input.value or 0)

dens_oil = float(oil_density_input.value or 0)

# --- Ионы ---

ions = {}

if cl_input.value: ions['Cl'] = conc_molar(float(cl_input.value), Mr['Cl'])

if so4_input.value: ions['SO4'] = conc_molar(float(so4_input.value), Mr['SO4'])

if hco3_input.value: ions['HCO3'] = conc_molar(float(hco3_input.value), Mr['HCO3'])

if ca_input.value: ions['Ca'] = conc_molar(float(ca_input.value), Mr['Ca'])

if mg_input.value: ions['Mg'] = conc_molar(float(mg_input.value), Mr['Mg'])

if nak_input.value: ions['NaK'] = conc_molar(float(nak_input.value), Mr['NaK'])

if ba_input.value: ions['Ba'] = conc_molar(float(ba_input.value), Mr['Ba'])

if sr_input.value: ions['Sr'] = conc_molar(float(sr_input.value), Mr['Sr'])

c = ions

# --- Расчет масс осадков ---

masses, si_res = calculate_masses(c, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil)

# --- Отображение результатов ---

results_column.controls.clear()

# Форматирование вывода: показывать 0 вместо 0.0

def format_display(v):

try:

if isinstance(v, (int, float)) and float(v) == 0.0:

return '0'

return str(v)

except Exception:

return str(v)

# Заголовок

results_column.controls.append(

ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Text("Результаты расчета", size=22, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Text("Ожидаемые массы осадков:", size=16, weight=ft.FontWeight.BOLD)

]),

padding=10,

alignment=ft.alignment.top_left

)

)

# Таблица с результатами

if table is None:

columns = [

ft.DataColumn(ft.Text('Вещество')),

ft.DataColumn(ft.Text('Масса, г/л')),

ft.DataColumn(ft.Text('Индекс насыщения'))

]

rows = [ft.DataRow([ft.DataCell(ft.Text(salt)), ft.DataCell(ft.Text(format_display(masses[salt]))), ft.DataCell(ft.Text(format_display(si_res[salt])))])

for salt in ['Кальцит', 'Барит', 'Целестин', 'Ангидрит', 'Бассанит', 'Гипс', 'Общая масса солей']]

table = ft.DataTable(

columns=columns,

rows=rows,

border=ft.border.all(1),

border_radius=4,

horizontal_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

vertical_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

column_spacing=50,

sort_ascending=True

)

else:

table.rows = [ft.DataRow([ft.DataCell(ft.Text(salt)), ft.DataCell(ft.Text(format_display(masses[salt]))), ft.DataCell(ft.Text(format_display(si_res[salt])))])

for salt in ['Кальцит', 'Барит', 'Целестин', 'Ангидрит', 'Бассанит', 'Гипс', 'Общая масса солей']]

table_container = ft.Container(content=table, padding=10, alignment=ft.alignment.top_left)

results_column.controls.append(table_container)

page.update()

except Exception as ex:

sb = ft.SnackBar(content=ft.Text(f"Ошибка: {str(ex)}"), bgcolor=ft.Colors.RED)

page.open(sb)

sb.open = True

page.update()

def toggle_theme(e):

global nav_color

if page.theme_mode == ft.ThemeMode.LIGHT:

page.theme_mode = ft.ThemeMode.DARK

theme_btn.icon = ft.Icons.LIGHT_MODE

nav_bar.bgcolor = ft.Colors.BLUE_GREY_900

nav_bar.inactive_color = ft.Colors.GREY_500

nav_bar.active_color=ft.Colors.CYAN_ACCENT_400

else:

page.theme_mode = ft.ThemeMode.LIGHT

theme_btn.icon = ft.Icons.DARK_MODE

nav_bar.bgcolor = ft.Colors.LIGHT_BLUE_300

nav_bar.inactive_color = ft.Colors.GREY_700

nav_bar.active_color = ft.Colors.BLUE_800

page.update()

# Кнопка для смены темы

theme_btn = ft.IconButton(

icon = ft.Icons.DARK_MODE,

on_click = toggle_theme,

tooltip='Сменить тему'

)

def home_page():

return ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Row(

[ft.Text("Калькулятор расчета рисков солеотложения по Оддо-Томсону", size=24, weight=ft.FontWeight.BOLD, text_align=ft.TextAlign.CENTER),

theme_btn],

alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_BETWEEN

),

ft.Divider(height=20),

# Термобарические условия

ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Text("Термобарические условия", size=18, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([temp_input, press_input], wrap=True)

], spacing=20),

padding=10

),

ft.Divider(),

# Параметры скважины

ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Text("Показатели работы скважины", size=18, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([Q_input, water_input, gas_input], wrap=True)

], spacing=20),

padding=10

),

ft.Divider(),

# Ионный состав

ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Text("Ионный состав воды", size=18, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([

ft.Column([ph_input, ca_input, ba_input]),

ft.Column([nak_input, mg_input, sr_input]),

ft.Column([hco3_input, so4_input, cl_input])

], spacing=20, wrap=True)

], spacing=10),

padding=10

),

ft.Divider(),

# Нефть и CO2

ft.Container(

content=ft.Column([

ft.Text("Информация о нефти и CO2", size=18, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([oil_density_input], wrap=True),

ft.Row([oil_mr_input], wrap=True),

ft.Row([co2_in_gas_input, co2_in_oil_input], wrap=True)

], spacing=20),

padding=10

),

# Кнопка расчета

ft.Container(

content=ft.ElevatedButton(

content=ft.Text("Рассчитать", size=20, weight=ft.FontWeight.NORMAL),

on_click=calculate_click,

width=400,

height=50,

style=ft.ButtonStyle(color=ft.Colors.WHITE, bgcolor=ft.Colors.BLUE)

),

padding=10,

alignment=ft.alignment.center

),

# Результаты

results_column

]),

padding=20,

)

def create_template(e):

columns = [

"№", "Скважина", "Дата отбора",

"Cl⁻, мг/л", "SO₄²⁻ мг/л", "HCO₃, мг/л", "Ca²⁺, мг/л", "Mg²⁺, мг/л", "Na⁺ и K⁺, мг/л", "Ba²⁺, мг/л", "Sr²⁺, мг/л",

"рН", "Плотность воды, г/см³", "Температура, °С", "Давление, атм", "Плотность нефти, кг/м³",

"Средняя молекулярная масса пл. нефти, г/моль", "Мольная доля CO₂ в газовой фазе", "Мольная доля CO₂ в пл. нефти",

"Дебит жидкости, м³/сут", "Обводненность, %", "Газовый фактор, м³/м³"

]

temp_df = pd.DataFrame(columns=columns)

template_path = os.path.join(DOWNLOADS_DIR, "Шаблон.xlsx")

temp_df.to_excel(template_path, index=False)

page.open(ft.SnackBar(ft.Text(f"* Шаблон создан, проверьте папку \"Загрузки\""), bgcolor=ft.Colors.GREEN, duration=9000))

page.update()

calculate_excel_btn = ft.ElevatedButton(

content=ft.Row([

ft.Text("3. Рассчитать", size=16),

ft.Icon(ft.Icons.CALCULATE)

], alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, spacing=5),

on_click=None,  # пока неактивна

width=280,

height=50,

disabled=True,

style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.GREY  # неактивная серый

)

)

preview_container=ft.Container(

content=ft.Text("Здесь появится таблица c результатами расчета", size=20, color=ft.Colors.GREY),

width=1200,

height=400,

alignment=ft.alignment.center,

border=ft.border.all(1, ft.Colors.GREY),

border_radius=30,

margin=ft.margin.only(top=10, bottom=20),

expand=False

)

result_df = None

def process_file(e: ft.FilePickerResultEvent):

nonlocal result_df

global last_result_path

if e.files:

for f in e.files:

# Считываем Excel

df = pd.read_excel(f.path)

show_preview_excel(df)

results = []

for _, row in df.iterrows():

# Собираем ионы в моль/л

ions = {}

if "Cl⁻, мг/л" in row: ions['Cl'] = conc_molar(row["Cl⁻, мг/л"], Mr['Cl'])

if "SO₄²⁻ мг/л" in row: ions['SO4'] = conc_molar(row["SO₄²⁻ мг/л"], Mr['SO4'])

if "HCO₃, мг/л" in row: ions['HCO3'] = conc_molar(row["HCO₃, мг/л"], Mr['HCO3'])

if "Ca²⁺, мг/л" in row: ions['Ca'] = conc_molar(row["Ca²⁺, мг/л"], Mr['Ca'])

if "Mg²⁺, мг/л" in row: ions['Mg'] = conc_molar(row["Mg²⁺, мг/л"], Mr['Mg'])

if "Na⁺ и K⁺, мг/л" in row: ions['NaK'] = conc_molar(row["Na⁺ и K⁺, мг/л"], Mr['NaK'])

if "Ba²⁺, мг/л" in row: ions['Ba'] = conc_molar(row["Ba²⁺, мг/л"], Mr['Ba'])

if "Sr²⁺, мг/л" in row: ions['Sr'] = conc_molar(row["Sr²⁺, мг/л"], Mr['Sr'])

# Параметры термобарических условий и pH

T = row.get("Температура, °С", 20)

P = row.get("Давление, атм", 1)

pH = row.get("рН", 7.0)

# Параметры скважины

Q = row.get("Дебит жидкости, м³/сут", 0)

water_c = row.get("Обводненность, %", 0)

GF = row.get("Газовый фактор, м³/м³", 0)

# Параметры нефти и CO2

dens_oil = row.get("Плотность нефти, кг/м³", 0)

Mroil = row.get("Средняя молекулярная масса пл. нефти, г/моль", 0)

y_CO2 = row.get("Мольная доля CO₂ в газовой фазе", 0)

X_CO2 = row.get("Мольная доля CO₂ в пл. нефти", 0)

# Рассчет масс осадков

masses, si_res = calculate_masses(ions, T, P, pH, GF, Q, water_c, y_CO2, X_CO2, Mroil, dens_oil)

# Добавляем в результаты с префиксами для разделения

result_row = row.to_dict()

for salt, mass in masses.items():

result_row[f"{salt}, г/л"] = mass

for salt, si in si_res.items():

# Не добавляем колонку SI для общей строки с суммой масс

if salt == 'Общая масса солей':

continue

result_row[f"SI_{salt}"] = si

results.append(result_row)

# Сохраняем результаты

result_df = pd.DataFrame(results)

last_result_path = os.path.join(DOWNLOADS_DIR, f"Результат_{f.name}")

result_df.to_excel(last_result_path, index=False)

calculate_excel_btn.disabled = False

# Защита от нажатия, если нет результатов

if result_df is not None:

calculate_excel_btn.on_click = lambda _, df=result_df: show_result_preview(df)

else:

calculate_excel_btn.on_click = None

calculate_excel_btn.style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.GREEN

)

page.update()

file_picker.on_result = process_file

def show_result_preview(df_results):

nonlocal preview_container

# Выбираем колонки: №, Скважина, Masses и SI values

columns_to_show = ['№', 'Скважина']

# Добавляем колонки масс

mass_columns = [col for col in df_results.columns if col.endswith(', г/л')]

columns_to_show.extend(mass_columns)

# Добавляем колонки SI

si_columns = [col for col in df_results.columns if col.startswith('SI_')]

columns_to_show.extend(si_columns)

# Фильтруем DataFrame

df_display = df_results[columns_to_show]

# Формируем DataTable

columns = [ft.DataColumn(ft.Container(content=ft.Text(col, size=14), alignment=ft.alignment.center, expand=True)) for col in df_display.columns]

rows = []

for _, row in df_display.iterrows():

row_cells = []

for col in df_display.columns:

try:

val = row[col]

if pd.isna(val):

display = ''

else:

# If numeric zero, display as integer zero

if isinstance(val, float) and val == 0.0:

display = '0'

elif col in ['№', 'Скважина']:

try:

display = str(int(val))

except Exception:

display = str(val)

else:

display = str(val)

except Exception:

display = str(row.get(col, ''))

# Center the cell content

row_cells.append(ft.DataCell(ft.Container(content=ft.Text(display, size=14), alignment=ft.alignment.center, expand=True)))

rows.append(ft.DataRow(cells=row_cells))

table = ft.DataTable(

columns=columns,

rows=rows,

border=ft.border.all(1),

border_radius=4,

horizontal_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

vertical_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

column_spacing=15,

)

preview_container.content = ft.Container(

ft.Column([

ft.Text('Результаты расчета', size=22, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([table], scroll=ft.ScrollMode.ALWAYS)

], horizontal_alignment=ft.CrossAxisAlignment.START, scroll=ft.ScrollMode.ALWAYS)

)

# Сбрасываем оформление контейнера

preview_container.border = None

preview_container.border_radius = 0

preview_container.alignment = None

preview_container.width = None

preview_container.height = None

page.update()

page.open(ft.SnackBar(ft.Text(f"* Ваш файл появился в папке \"Загрузки\""), bgcolor=ft.Colors.GREEN, duration=20000))

def show_preview_excel(df: pd.DataFrame):

# Берем первые 5 строк

num_rows = max(1, 5)

num_cols = max(11, len(df.columns))

df_preview = df.iloc[:num_rows, :num_cols]

# Создаем колонки и строки для DataTable

columns = [ft.DataColumn(ft.Text(col)) for col in df_preview.columns]

rows = []

for _, row in df_preview.iterrows():

row_cells = []

for col in df_preview.columns:

try:

if col == 'Дата отбора':

val = row[col]

if pd.isna(val):

cell_text = ''

else:

try:

ts = pd.to_datetime(val)

cell_text = ts.strftime('%d.%m.%Y')

except Exception:

cell_text = str(val)

else:

val = row[col]

if pd.isna(val):

cell_text = ''

else:

# Попытка преобразовать числовые значения в округленные целые для предпросмотра

try:

cell_text = str(int(round(float(val), 0)))

except Exception:

cell_text = str(val)

except Exception:

cell_text = str(row.get(col, ''))

row_cells.append(ft.DataCell(ft.Text(cell_text)))

rows.append(ft.DataRow(cells=row_cells))

table = ft.DataTable(

columns=columns,

rows=rows,

border=ft.border.all(1),

border_radius=4,

horizontal_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

vertical_lines=ft.border.BorderSide(1, ft.Colors.BLACK),

column_spacing=20,

)

table_width = max(1000, 140 * len(df_preview.columns))

preview_container.width = max(2000, table_width - 100)

preview_container.content = ft.Container(

ft.Column([

ft.Text("Окно предпросмотра данных", size=18, weight=ft.FontWeight.BOLD),

ft.Row([ft.Container(content=table, padding=5, width=table_width)], scroll=ft.ScrollMode.ALWAYS, wrap=False)

], ),

padding=20

)

page.update()

def settings_page():

return ft.Container(

content=ft.Column(

[   ft.Row([

ft.Text("Режим Excel — для расчётов по нескольким скважинам", size=24, weight=ft.FontWeight.BOLD),

theme_btn],

alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_BETWEEN

),

ft.Text("Скачайте шаблон Excel, заполните свои данные и загрузите его обратно — программа автоматически всё посчитает и создаст файл с результатами.", size=16),

ft.Row(

[

ft.ElevatedButton(

content=ft.Row([

ft.Text("1. Скачать шаблон", size=16),

ft.Icon(ft.Icons.DOWNLOAD)

],

alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, spacing=5),

on_click=create_template,

width=280,

height=50,

style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.BLUE

)),

ft.ElevatedButton(

content=ft.Row([

ft.Text("2. Импорт шаблона", size=16),

ft.Icon(ft.Icons.FOLDER_OPEN)

],

alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, spacing=5),

on_click=lambda _: file_picker.pick_files(allow_multiple=True),

width=280,

height=50,

style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.BLUE

)

),

calculate_excel_btn,

ft.ElevatedButton(

content=ft.Row([

ft.Text("Очистить", size=16),

ft.Icon(ft.Icons.DELETE)

],

alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER, spacing=5),

on_click=lambda e: clear_all(e),

width=280,

height=50,

style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.BLUE

)

)

],

spacing=20,

),

preview_container

],

spacing=20,

alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER,

horizontal_alignment=ft.CrossAxisAlignment.START

),

alignment=ft.alignment.center,

expand=True,

padding=10

)

def clear_all(e):

preview_container.content = ft.Text(

"Здесь появится таблица c результатами расчета",

size=20,

color=ft.Colors.GREY

)

preview_container.border = ft.border.all(1, ft.Colors.GREY)

preview_container.border_radius = 30

preview_container.alignment = ft.alignment.center

preview_container.width = 1200

preview_container.height = 400

calculate_excel_btn.disabled = True

calculate_excel_btn.style=ft.ButtonStyle(

color=ft.Colors.WHITE,

bgcolor=ft.Colors.GREY

)

results_column.controls.clear()

page.update()

# =============================================================================

# --- Основной контейнер для контента страниц ---

content = ft.Container(expand=True)

# --- Обработчик переключения вкладок ---

def on_tab_change(e):

selected = e.control.selected_index

if selected == 0:

content.content = home_page()

elif selected == 1:

content.content = settings_page()

page.update()

# --- Панель навигации ---

nav_bar = ft.CupertinoNavigationBar(

bgcolor=ft.Colors.BLUE_GREY_900,

inactive_color=ft.Colors.GREY_600,

active_color=ft.Colors.BLUE_400,

on_change=on_tab_change,

destinations=[

ft.NavigationBarDestination(icon=ft.Icons.EDIT_OUTLINED, label="Ручной ввод"),

ft.NavigationBarDestination(icon=ft.Icons.DESCRIPTION_OUTLINED, label="Excel-режим"),

]

)

page.navigation_bar = nav_bar

# --- Первоначальная страница ---

content.content = home_page()

# --- Добавляем всё на страницу ---

page.add(

ft.Column(

controls=[content],

alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_BETWEEN,

expand=True

)

)

ft.app(target=main)